1、一种基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，包括如下步骤：

（1）获取待执行的分布式矩阵乘相关算子的类型、矩阵问题形状、并行规模及硬件资源约束，建立对应的生产侧与消费侧依赖模型，并确定目标执行配置参数；

（2）根据所述生产侧与消费侧依赖模型，将输入数据分片或局部部分结果划分为多个局部工作单元，为各局部工作单元建立细粒度可消费就绪状态，并采用关键路径优先的推进方式组织计算与通信推进顺序；

（3）仅为当前活动窗口内的局部工作单元分配有限数量、可循环复用的暂存窗口槽位，并依据所述目标执行配置参数执行局部工作单元的通信计算重叠；

（4）在目标局部工作单元满足消费依赖后，触发对所述目标局部工作单元的矩阵乘消费、局部归约或全局归约，输出结果并释放对应暂存窗口槽位。

2、根据权利要求1所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（1）中，所述分布式矩阵乘相关算子包括 AllGather-GEMM、GEMM-ReduceScatter 和 GEMM-AllReduce；

其中，AllGather-GEMM 的消费依赖为输入分片聚合后再执行矩阵乘消费；GEMM-ReduceScatter 的消费依赖为各源节点的局部部分结果到齐后执行局部归约并保留目标输出段；GEMM-AllReduce 的消费依赖为各源节点的局部部分结果到齐后在各并行节点上执行全局归约。

3、根据权利要求1所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（1）中，所述目标执行配置参数至少包括：局部工作单元切分粒度参数、前沿推进深度参数、活动窗口大小参数、暂存窗口槽位数量参数、通信并发度参数、计算资源配额参数及与列向带状划分相关的组织参数；所述目标执行配置参数根据待处理矩阵形状、并行规模及硬件资源约束确定。

4、根据权利要求3所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（1）中，确定所述目标执行配置参数的过程包括：

根据待处理矩阵形状、并行规模及硬件环境生成候选配置集合；

基于结构一致性约束、资源包络约束及执行可行性约束对所述候选配置集合进行过滤，得到可行配置域；

对局部工作单元切分形状、前沿推进深度、活动窗口大小及暂存窗口槽位布局进行结构筛选，再对通信并发度和计算资源配额进行资源精修，以确定目标执行配置参数。

5、根据权利要求1所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（2）中，在 AllGather-GEMM 场景下，将每个远端输入分片沿行维划分为多个行块工作单元，并在各行块工作单元完成复制后分别发布细粒度可消费就绪状态，以使消费侧在其所依赖的行块工作单元到达后触发对应输出块的矩阵乘计算。

6、根据权利要求5所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（2）中，在 AllGather-GEMM 场景下，所述关键路径优先的分岔调度方式包括：

将仅依赖本地输入分片的计算组织为本地快速路径；

将依赖远端输入分片的计算组织为远端消费路径；

其中，本地快速路径在不等待远端输入分片到达的情况下先行执行，远端消费路径依据所述细粒度可消费就绪状态触发执行，且两条路径对应的输出写回区域互不重叠。

7、根据权利要求6所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（2）中，在 AllGather-GEMM 场景下，远端输入分片按照行块优先顺序进行拉取，并将局部复制屏障并入通信驱动流水线，使远端输入分片的拉取、细粒度可消费就绪状态发布以及远端消费路径的触发按统一时序推进；同时，为数据复制路径分配独立的计算资源配额，以降低数据复制路径与本地快速路径之间的资源争用。

8、根据权利要求1所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（2）中，在 GEMM-ReduceScatter 和 GEMM-AllReduce 场景下，将局部部分结果沿主行维划分为多个行块工作单元、沿列维划分为多个列带工作单元，并由所述行块工作单元与列带工作单元组合形成面板工作单元；当同一面板工作单元对应的全部源节点贡献到齐后，发布所述面板工作单元的可消费就绪状态。

9、根据权利要求8所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（3）中，在 GEMM-ReduceScatter 场景下，采用前沿优先、尾段跟进的两阶段推进方式，优先推进最早可触发局部归约的前沿面板工作单元，并在前沿面板工作单元足以支撑消费侧持续工作后继续推进剩余面板工作单元；同时，仅为当前活动窗口内的面板工作单元分配对称暂存窗口，并在面板工作单元完成局部归约后释放对应槽位。

10、根据权利要求9所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（3）中，在 GEMM-ReduceScatter 场景下，通过逻辑行块索引到物理槽位的映射复用所述对称暂存窗口，并使本地源节点对应的局部部分结果直接写入非对称输出缓冲区作为归约初值，以减少对称暂存窗口占用。

11、根据权利要求8所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（3）中，在 GEMM-AllReduce 场景下，生产侧以面板工作单元作为矩阵乘输出的基本生产单元，并采用前沿优先、尾段跟进的两阶段推进方式优先生成最早可触发全局归约的前沿面板工作单元；消费侧将所述面板工作单元送入活动窗口内的归约槽位，并在对应面板工作单元所需源节点贡献到齐后立即触发窗口化局部全归约。

12、根据权利要求11所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（3）中，在 GEMM-AllReduce 场景下，仅为当前活动窗口内的归约任务分配有限数量的暂存窗口槽位，所述暂存窗口槽位作为面板工作单元或列带分片的临时聚合位置，在相应归约完成后立即释放并循环复用。

13、根据权利要求1所述的基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，其特征在于，步骤（4）中，对目标局部工作单元完成矩阵乘消费、局部归约或全局归约后，提交对应结果并回收其占用的暂存窗口槽位，以供后续局部工作单元复用。