本发明公开了一种基于细粒度就绪与活动窗口的分布式计算通信重叠加速方法，属于分布式并行计算与GPU高性能计算技术领域。该方法面向AllGather-GEMM、GEMM-ReduceScatter和GEMM-AllReduce三类分布式矩阵乘相关算子，根据算子类型、矩阵问题形状、并行规模及硬件资源约束建立统一的生产侧与消费侧依赖模型，并确定局部切分粒度、前沿推进深度、活动窗口大小和槽位数量等目标执行配置参数；将远端输入分片或局部部分结果划分为行块工作单元或面板工作单元，为各工作单元发布细粒度可消费就绪状态，并采用前沿优先、尾段跟进的方式组织计算与通信重叠执行；执行过程中仅为活动窗口内工作单元分配有限数量且可循环复用的暂存槽位，在目标工作单元满足依赖后立即触发矩阵乘消费、局部归约或全局归约，并在完成后释放槽位。该方法能够更早暴露局部可消费边界，提升通信与计算重叠效率，降低暂存开销，并提高大规模并行场景下的执行稳定性。